软硬件环境

硬件测试板：10452966A_Y21_260814

单片机平台：STM32F103C8 + Keil5

STM32工程：E:\projects\Litch\litch_rtf\device\HDMI_To_RGB-main-rtf

上位机软件：串口助手SSCOM5

EDID生成软件：AW EDID Editor

- STM32串口命令

串口输入HELP，会打印help信息：

指令解释：

| Command | NOTE |
| --- | --- |
| VGA | 切换至HDMI VGA显示 |
| SVGA | 切换至HDMI SVGA显示 |
| PAL | 切换至HDMI PAL显示 |
| XGA | 切换至HDMI XGA显示 |
| SXGA | 切换至HDMI SXGA显示 |
| CENTER | 自适应居中 |
| T1 | 切换至1280x1024彩条BIST |
| T2 | 切换至800x600彩条BIST |
| T3 | 切换至640x480彩条BIST |
| R | 读单个寄存器 |
| RA | 读全部寄存器(0x00-0xff) |
| RP | 读指定范围寄存器 |
| W | 写寄存器 |
| HELP | 打印help信息 |

*NOTE ： 串口指令代码位于工程中的Drivers/Uart_Cmd/uart_cmd_.c与uart_cmd_.h文件

- AW EDID Editor软件生成EDID

将CEA Extension取消掉，点X。为拓展设置，开启后生成的edid bin会有256字节，ADV7611不支持拓展edid。

在timing中修改时序参数，HBP通过H.Blank - H.Front Porch - H.Sync Width体现。

litch的timing与该页面timing保持一致

- 非HDMI输入时，ADV7611输出PCLK时钟更改

在非HDMI输入时，ADV7611输出时钟PCLK与两个寄存器有关，0x01 与 0x00.

0x01选择ADV7611输出模式PRIM_MODE[3:0]，0x00选择该模式下输出配置VID_STD[5:0]。详见UG-180.

w 0x98 0x01 0x06   选择模式

w 0x98 0x00 0x01   选择时钟配置--40M

w 0x98 0x00 0x02   选择时钟配置--50M

w 0x98 0x00 0x04   选择时钟配置--75M

w 0x98 0x00 0x05   选择时钟配置--100M

- litch垂直居中设置

*未开启垂直镜像使能时，直接修改0x13 cfg_top_blank寄存器

*当垂直镜像使能后，需要通过配置CP寄存器的cfg_gip_scan_start_line进行垂直居中：

cfg_gip_scan_start_line = (1024+40)/2 + vactive/2 ;

0xac寄存器cfg_gip_scan_line_manual_en置1 ;

将计算后的cfg_gip_scan_start_line写入0xac、0xad寄存器 ;

cfg_gip_scan_line_manual_en置1后，MP寄存器的0x13 cfg_window_blank_top寄	存器失效。

Example1 - 800x600 垂直镜像 ：

vactive为600

I2C_WriteReg(slave, 0xc0, 0x66);	//切换置CP寄存器

slave = 0x66;

cfg_gip_start_line = (1024+40)/2 + vactive/2;  //计算cfg_gip_start_line

I2C_WriteReg(slave, 0xac, ( (0x01<<4) | 0x00<<2)|  ((cfg_gip_start_line&0x0300)>>8) )	;

I2C_WriteReg(slave, 0xad, (cfg_gip_start_line&0x00ff));

I2C_WriteReg(slave, 0xc0, 0x66);	//切换回MP寄存器

Example2 - 800x600 非垂直镜像 ：

vactive为600

cfg_top_blank = ( (1024+40 - vactive)/2 > 0xff ) ? 0xff : ( (1024+40 - vactive)/2 );

I2C_WriteReg(slave, 0x13, ( cfg_top_blank & 0xff) );//写top_blank

I2C_WriteReg(slave, 0xc0, 0x66);

slave = 0x66;

I2C_WriteReg(slave, 0xac, 0x00 );//关闭cfg_gip_scan_line_manual_en

BIST测试

统一模式-彩色条纹

| 分辨率 | Config | PASS | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1280x1024 | - | √ |  |
|  | 水平垂直镜像 | √ |  |
|  | 水平镜像 | √ |  |
|  | 垂直镜像 | √ |  |
| 1024x768 | - | √ |  |
|  | 水平垂直镜像 | √ |  |
|  | 水平镜像 | √ |  |
|  | 垂直镜像 | √ |  |
| 800x600 | - | √ |  |
|  | 水平垂直镜像 | √ |  |
|  | 水平镜像 | √ |  |
|  | 垂直镜像 | √ |  |
| 768x576 | - | √ |  |
|  | 水平垂直镜像 | √ |  |
|  | 水平镜像 | √ |  |
|  | 垂直镜像 | √ |  |
| 640x480 | - | √ |  |
|  | 水平垂直镜像 | √ |  |
|  | 水平镜像 | √ |  |
|  | 垂直镜像 | √ |  |

0x66寄存器-BIST出错

配置0x66 page寄存器，若写入上图中红框中的寄存器，则进行小分辨率的BIST测试，会出错，颜色显示不正常：

下图为该情况下的800x600垂直水平黑白条纹

原因：scan_delay时间太大，时序出错

HDMI测试

视频源PC更改分辨率：

1 设置多屏幕显示为复制

2设置显示器分辨率，根据点屏需求配置为对应分辨率

不同分辨率测试

| Resolution | 正常显示 | 水平镜像 | 垂直镜像 | 水平垂直镜像 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1280x1024 | √ | √ | √ | √ |
| 1024x768 | √ | √ | √ | √ |
| 800x600 | √ | √ | √ | √ |
| 768x576 | ADV7611无768x576模式，未测试 |  |  |  |
| 640x480 | √ | √ | √ | √ |

BUG

- 上下BLANK移动 有残影

非垂直镜像下（0x10寄存器bit1=0）,通过0x13 cfg_window_blank_top寄存器，将画面移动时，会有残影无法消去，残影会慢慢变浅，只能重新display off > on。

**只存在与将0x13寄存器由大调小时，由小调大时不出现。

原因：0x13寄存器调小后，scanb扫描行无法扫描到下面的行，导致下面的行依旧保持之前的电压，电荷慢慢释放最终颜色变浅。

800x600 0x13=0xff:

↓

800x600 0x13=0x00:

- 切换分辨率后 有残影

只能重新display off > on。